#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ===============================

// LCD

// ===============================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ===============================

// IR SENSOR

// RX2 = GPIO16

// ===============================

#define IR_SENSOR_PIN 16

// ===============================

// WHEEL DIAMETER

// Change this according to your wheel

// Example: 10 cm = 0.10 m

// ===============================

const float wheelDiameter = 0.10;

// ===============================

// VARIABLES

// ===============================

volatile unsigned long lastPulseTime = 0;

volatile unsigned long pulseInterval = 0;

volatile bool newPulse = false;

// ===============================

// IR SENSOR INTERRUPT

// ===============================

void IRAM_ATTR sensorISR() {

unsigned long currentTime = micros();

// Ignore very fast false pulses

if (currentTime - lastPulseTime > 5000) {

if (lastPulseTime != 0) {

pulseInterval = currentTime - lastPulseTime;

newPulse = true;

}

lastPulseTime = currentTime;

}

}

// ===============================

// SETUP

// ===============================

void setup() {

Serial.begin(115200);

// I2C LCD

// ESP32 SDA = GPIO21

// ESP32 SCL = GPIO22

Wire.begin(21, 22);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("SPEED METER");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Starting...");

delay(2000);

lcd.clear();

// IR sensor

pinMode(IR_SENSOR_PIN, INPUT);

// Interrupt on GPIO16

attachInterrupt(

digitalPinToInterrupt(IR_SENSOR_PIN),

sensorISR,

FALLING

);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RPM: 0");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Speed: 0 m/s");

Serial.println("ESP32 Speed Meter Ready");

}

// ===============================

// LOOP

// ===============================

void loop() {

unsigned long interval;

bool pulseDetected;

// Safely read interrupt variables

noInterrupts();

interval = pulseInterval;

pulseDetected = newPulse;

newPulse = false;

unsigned long lastPulse = lastPulseTime;

interrupts();

// ===============================

// NEW IR PULSE

// ===============================

if (pulseDetected && interval > 0) {

// Calculate RPM

// 60,000,000 microseconds = 1 minute

float rpm = 60000000.0 / interval;

// Wheel circumference

float circumference = 3.14159 * wheelDiameter;

// Speed in m/s

float speedMS = (rpm * circumference) / 60.0;

// ===============================

// SERIAL MONITOR

// ===============================

Serial.print("RPM: ");

Serial.print(rpm, 2);

Serial.print("    Speed: ");

Serial.print(speedMS, 2);

Serial.println(" m/s");

// LCD

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RPM:");

lcd.print(rpm, 1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Speed:");

lcd.print(speedMS, 2);

lcd.print("m/s");

}

//NO DETECTION FOR 2 SECONDS

if (lastPulse != 0 &&

micros() - lastPulse > 2000000) {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RPM: 0");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Speed: 0 m/s");

}

delay(50);

}